智能手表公版协议

V1.0

文档记录

说明	3

一、	终端主动发起（设备服务器）	4

1.	登录包 (上行协议号：AP00，响应：BP00)	4

2.	定位数据包，GPS+LBS+状态+基站+WIFI合并包(上行协议号：AP01，响应BP01)	5

3.	CDMA gps定位数据包，GPS+LBS+状态+基站+WIFI合并包(上行协议号：AP91，响应BP91)	6

4.	多基站定位数据包(上行协议号：AP02，响应BP02)	7

5.	CDMA基站wifi定位数据包(上行协议号：AP92，响应BP92)	8

6.	心跳包 (上行协议号：AP03，响应：BP03)	9

7.	语音查询接收协议（上行协议号：AP05，响应：BP05）	10

8.	语音上行（上行协议号：AP07，响应：BP07）	11

9.	报警与地址回复包 (上行协议号：AP10，响应：BP10)	12

8	心率数据上传（上行协议号：AP49，响应：BP49）	14

9	温度数据上传（上行协议号：AP50，响应：BP50）	14

10	查询手表对应的蓝牙温度计SN（上行协议号：AP51，响应：BP51）	15

11	上传心率与血压（上行协议号：APHT，响应：BPHT）	15

12	上传心率、血压、血氧、血糖（上行协议号：APHP，响应：BPHP）	16

13	通过基站校时并获取经纬度协议（上行协议号：APTM，响应：BPTM）	16

14	同步天气（上行协议号：APWT，响应：BPWT）	17

15	确认已读文字（上行协议号：AP94，响应：BP94）	18

16	ECG数据数据（下行协议号：APHD，响应：BPHD，参考语音AP07）	19

17	睡眠数据上传 (上行协议号：AP97，响应：BP97)	20

18	RRI数据（上行协议号：APRR，响应：BPRR）	21

二、	服务器发起（服务器设备）	23

1.	设置SOS号码（3个）（下行协议号：BP12，响应：AP12）	23

2.	设置联系人白名单（10个）（下行协议：BP14，响应：AP14）	23

3.	设置定位周期（下行协议号：BP15，响应：AP15）	24

4.	立即定位指令（下行协议号：BP16，响应：AP16）	25

5.	恢复出厂设置（下行协议号：BP17，响应：AP17）	26

6.	重启终端（下行协议号：BP18，响应：AP18）	26

7.	设置时区（下行协议号：BP20，响应：AP20）	27

8.	设置计步器开关（下行协议号：BP21，响应：AP21）- 未使用	27

9.	语音下行（下行协议号：BP28，响应：AP28）	28

10.	关机指令（下行协议号：BP31，响应：AP31）	29

11.	工作模式（下行协议号：BP33，响应：AP33）	30

12.	自由设置定位时间（下行协议号：BP34，响应：AP34）	30

13.	发送文字（下行协议号：BP40, 响应：AP40）	31

14.	跌倒报警开关（下行协议号：BP76, 响应：AP76）	31

15.	跌倒报警灵敏度调节（下行协议号：BP77, 响应：AP77）	32

16.	测量心率（下行协议号：BPXL，响应：APXL）	32

17.	测量血压（下行协议号：BPXY，响应：APXY）	33

18.	测量血氧（下行协议号：BPXZ，响应：APXZ）	33

19.	血压校准（下行协议号：BPJZ，响应：APJZ）	34

20.	白名单开关（下行协议号：BP84，响应：AP84）	35

21.	设置闹钟(带类型)（下行协议号：BP85，响应：AP85）	35

22.	设置心率/血压测量周期（下行协议号：BP86，响应：AP86）	36

23.	设置体温计测量周期（下行协议号：BP87，响应：AP87）	37

24.	设置心率/血压阀值（下行协议号：BP89，响应：AP89）-未使用	37

25.	发送文字到手环（下行协议号：BP93，响应：AP93）	38

26.	睡眠时间段设置（下行协议号：BP96，响应：AP96）	39

27.	测量体温（下行协议号：BPXT，响应：APXT）	40

说明

该协议中所有数据包都扫照以下格式：

包头： IW

协议号：上行(设备服务器) AP[两位数字]，下行(服务器设备) BP[两位数字]，数字一样表示数据包及数据包响应

参数：数据包内容

结束符：#

所有与中文有关，例如地址，都使用UNICODE编码

数据包中所有标点符号(除了下发地址中的标点)均为英文半角。

- 终端主动发起（设备服务器）

- 登录包 (上行协议号：AP00，响应：BP00)

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP00353456789012345# |  |
| 说明： |  |
| IW:标识符 AP00:命令字 353456789012345: 设备IMEI号,固定15位 #:结束符 |  |
| 平台响应： | 平台回复 IWBP00,20150101125223,8# 20150101125223为服务器授时，格式为年月日时分秒，该时间为UTC0 时区时间 8 为服务器当前时区 |
| 说明： | 适用所有机型，设备每次与服务器连接,都需要重新发登陆包 |

- 定位数据包，GPS+LBS+状态+基站+WIFI合并包(上行协议号：AP01，响应BP01)

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP01080524A2232.9806N11404.9355E000.1061830323.8706000908000102,460,0,9520,3671,Home¦74-DE-2B-44-88-8C¦97& Home1¦74-DE-2B-44-88-8C¦97&Home2¦74-DE-2B-44-88-8C¦97& Home3¦74-DE-2B-44-88-8C¦97# |  |
| 说明： |  |
| IW标识符 AP01:命令字 080524: 2008 年05 月24 A:“A”表示数据有效,”V”无效,如为V则取LBS数据 2232.9806N11404.9355E000.1: 北纬22度32.9806分，东经114度04.9355分，速度为000.1 km/h，如经纬度无效,可默认全为0,如0000.0000N00000.0000E 纬度格式为： ddmm.mmmm ，长度不足长度前补0 经度格式为：dddmm.mmmm，长度不足前补0 061830: 格林尼治时间06 点18 分30 秒 323.87:方向角323.87° 06000908000102:060为GSM信号,009为参与定位的卫星数,080为电池电量,0,为保留位,01为设防状态,02为工作模式 ,(设防,工作模式如果为00,则代表无或未设置) 460,0,9520,3671 : LBS基站数据,MCC国家码,460为中国,0:MNC,0为移动,9520:LAC,十进制,3671,CID,十进制 如果GPS数据包中状态为V,或者经纬度为” 0000.0000N00000.0000E”时,则取LBS数据 Home¦74-DE-2B-44-88-8C¦97 : 一组WIFI信息，Home为SSID， 74-DE-2B-44-88-8C为MAC地址，97为信号强度，变量之间用“¦”分隔开WIFI信息可以有多组，每组之间用“&”分隔 |  |
| 平台响应： | 平台回复 IWBP01# |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- CDMA gps定位数据包，GPS+LBS+状态+基站+WIFI合并包(上行协议号：AP91，响应BP91)

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP91080524A2232.9806N11404.9355E000.1061830323.8700908000102,13824,1,1838,-52,Home¦74-DE-2B-44-88-8C¦97& Home1¦74-DE-2B-44-88-8C¦97&Home2¦74-DE-2B-44-88-8C¦97& Home3¦74-DE-2B-44-88-8C¦97# |  |
| 说明： |  |
| IW标识符 AP01:命令字 080524: 2008 年05 月24 A:“A”表示数据有效,”V”无效,如为V则取LBS数据 2232.9806N11404.9355E000.1: 北纬22度32.9806分，东经114度04.9355分，速度为000.1 km/h，如经纬度无效,可默认全为0,如0000.0000N00000.0000E 纬度格式为： ddmm.mmmm ，长度不足长度前补0 经度格式为：dddmm.mmmm，长度不足前补0 061830: 格林尼治时间06 点18 分30 秒 323.87:方向角323.87° 00908000102: 009为参与定位的卫星数,080为电池电量,0,为保留位,01为设防状态,02为工作模式 ,(设防,工作模式如果为00,则代表无或未设置) 13824：sid 系统识别码 1: nid 网络识别码 1838: bid 小区唯一识别码 -52: signal 信号强度 如果GPS数据包中状态为V,或者经纬度为” 0000.0000N00000.0000E”时,则取LBS数据 Home¦74-DE-2B-44-88-8C¦97 : 一组WIFI信息，Home为SSID， 74-DE-2B-44-88-8C为MAC地址，97为信号强度，变量之间用“¦”分隔开WIFI信息可以有多组，每组之间用“&”分隔 |  |
| 平台响应： | 平台回复 IWBP91# |
| 说明： | 仅适用CDMA机型 |

- 多基站定位数据包(上行协议号：AP02，响应BP02)

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP02,zh_cn,0,7,460,0,9520¦3671¦13,9520¦3672¦12,9520¦3673¦11,9520¦3674¦10,9520¦3675¦9,9520¦3676¦8,9520¦3677¦7,4,1¦D8-24-BD-79-FA-1F¦59&2¦3C-46-D8-6D-CE-01¦81&3¦0C-4C-39-1A-7C-65¦69&4¦70-A8-E3-5D-D7-C0¦65# |  |
| 说明： |  |
| IW标识符 AP02:命令字 zh_cn: 语言标志 0:回复标识，为0时不回复地址，为 1 时，服务器回复地址信息 7: 表示共有7组基站 460: MCC 国家码 0: MNC运营商代码 9520¦3671¦10: LAC¦CID¦dbm表示一组基站信息，后面数量需和基站组数地应 10：dbm为信号强度多基站信号强度建议从高到低排列后上传，信号强度转正数：150 – abs(dbm) 4: 表示WIFI组数, 1¦D8-24-BD-79-FA-1F¦59: ssid¦mac地址¦信号强度，信号强度转正数：150 – abs(信号强度) |  |
| 平台响应： | 平台回复 IWBP02# |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- CDMA基站wifi定位数据包(上行协议号：AP92，响应BP92)

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP92,zh_cn,0, 13824,1,1838,-52,4,1¦D8-24-BD-79-FA-1F¦59&2¦3C-46-D8-6D-CE-01¦81&3¦0C-4C-39-1A-7C-65¦69&4¦70-A8-E3-5D-D7-C0¦65# |  |
| 说明： |  |
| IW标识符 AP02:命令字 zh_cn: 语言标志 0:回复标识，为0时不回复地址，为 1 时，服务器回复地址信息(目前一定是0) 13824：sid 系统识别码 1: nid 网络识别码 1838: bid 小区唯一识别码 -52: signal 信号强度 4: 表示WIFI组数, 1¦D8-24-BD-79-FA-1F¦59: ssid¦mac地址¦信号强度，信号强度转正数：150 – abs(信号强度) |  |
| 平台响应： | 平台回复 IWBP92# 若标志位为1 时。则回复 IWBP926df157335e0253575c71533a53576d7759279053003100300037003953f7# 平台回复的地址信息以UNICODE 编码，直接下发byte数据，其中包含地址信息：深圳市南山区南海大道1079号 |
| 说明： | 仅适用CDMA机型 |

- 心跳包 (上行协议号：AP03，响应：BP03)

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP03,06000908000102,05555,30# |  |
| 说明： |  |
| IW: 标识符 AP03:命令字 设备在静止时,可以通过该指令与平台保持连接和解决静态漂移 06000908000102: 060为GSM信号, 009为参与定位的卫星数, 080为电池电量, 0 为保留位, 01为设防状态，此处由两位十六进制表示，无取值时为 00 ，长度必需为两位，一共 8个bit 表示8种状态，各bit定义如下：（未列出的为当前未使用, 1表示有效 ,0 表示无效） Bit0 设防状态<手表无效> Bit1 为 1 表示夜灯为开，为0 夜灯为 关 02为工作模式 ,(设防,工作模式如果为00,则代表无或未设置) 05555: 计步步数，每次到达 9999 后重 0 开始计 (此处 9999 为示例，可以为2字节int 然后溢出归零) 30: 翻滚次数 |  |
| 平台响应： | 平台回复 IWBP03# |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 语音查询接收协议（上行协议号：AP05，响应：BP05）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP05,1# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 AP05 : 命令字符 1：表示此时设备空闲，可接收服务器端语音下发，0表示仅查询数量，2 表示查询列表 |  |
| 平台响应： | IWBP05,6# 6 ：表明此时服务器有6条语音待接收 若接收标识为 1 。则在响应后。开始下发第一条语音包，若语音消息数为0时，则不进行下一步。 语音流程： 收到 BP27后，设备若空闲，则发送AP05查询语音数量，若AP05标志位为 1 ，则服务器在收到查询，响应完当前数量后，开始调用BP28发送语音。当有多条语音时，设备可在处理完当前语音后。继续发送AP05，来获取余下语音。 AP05 标志位为 2时返回未语语音列表 (最多三条) IWBPVL,2,23421@12@2017-01-01 12:00:00¦312343@3@2017-01-01 13:00:00# BPVL: 命令字 2： 表示 数量, 23421@12@2017-01-01 12:00:00： id@时长@时间，多组用 ¦ 分隔 |
| 说明： |  |

- 语音上行（上行协议号：AP07，响应：BP07）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP07,20140818064408,6,1,1024,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 AP07 : 命令字符 20140818064408 :yyyyMMddHHmmss 格式的年月日时分秒，设备录音时间 6：语音包分包总数 1 ：当前包数，第一包为1，第二包为2，。。。。。。同一个语音包的语音时间相同 1024 :语音包长度 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX：当前音频数据, 每个音频数据包大小为1024字节，最后一包不足1024的取实际字节数 语音包上传规则： 按包次序依次上传，上传后如果没有收到服务器的响应包，则继续上传该语音包。 收到设备回复确认数据包接收成功状态后，继续开始依次上传下一个数据包。。。。。。 如果设备回复确认数据包接收失败状态，则重复发送上一个数据包 |  |
| 平台响应： | IWBP07,20140818064408,6,1,1# 20140818064408：设备语音时间，yyyyMMddHHmmss 格式的年月日时分秒 6：语音包分包总数 1：当前设备收到的是第几个包 1：表示服务器接受数据成功，0表示服务器接受数据失败 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 报警与地址回复包 (上行协议号：AP10，响应：BP10)

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP10080524A2232.9806N11404.9355E000.1061830323.8706000908000502,460,0,9520,3671,00,zh-cn,00,HOME¦74-DE-2B-44-88-8C¦97&HOME1¦74-DE-2B-44-88-8C¦97&HOME2¦74-DE-2B-44-88-8C¦97&HOME3¦74-DE-2B-44-88-8C¦97# |  |
| 说明： |  |
| IW标识符 AP10:命令字 080524: 2008 年05 月24 A:“A”表示数据有效,”V”无效,如为V则取LBS数据 2232.9806N11404.9355E000.1: 北纬22度32.9806分，东经114度04.9355分，速度为000.1 km/h，如经纬度无效,可默认全为0,如0000.0000N00000.0000E 061830: 格林尼治时间06 点18 分30 秒 323.87:方向角323.87° 06000908000102:060为GSM信号,009为参与定位的卫星数,080为电池电量,0,保留位,01为设防状态,02为工作模式 ,(设防,工作模式如果为00,则代表无或未设置) 460,0,9520,3671 : LBS基站数据,MCC国家码,460为中国,0:MNC,0为移动,9520:LAC,十进制,3671,CID,十进制 00为报警状态,00为无任何报警(01：SOS,02：低电,03：脱落报警,04:佩戴提醒,05/06:跌倒报警)，08:房颤，13/14/15：拆卸，20：红外报警) zh-cn:设备语言 00:第一个0:是否需要回复地址信息,0:不回复,1回复. 第二个0:地址信息中是否包含手机超链接,0不包含,1包含 Home¦74-DE-2B-44-88-8C¦97 : 一组WIFI信息，Home为SSID， 74-DE-2B-44-88-8C为MAC地址，97为信号强度，变量之间用“¦”分隔开 WIFI信息可以有多组，每组之间用“&”分隔 |  |
| 平台响应： | 平台回应BP10,如果不需要回复地址内容,则回复数据包中地址内容部分为空. IWBP106df157335e0253575c71533a53576d7759279053003100300037003953f70068007400740070003a002f002f007700770077002e006700700073002e0063006f006d002f006d00610070002e0061007300700078003f006c00610074003d00320033002e0031003200330026006c006e0067003d003100310033002e003100320033# 平台回应地址内容为UNICODE编码，直接下发byte,非明文,上方示例内容为: 深圳市南山区南海大道1079号http://www.gps.com/map.aspx?lat=23.123&lng=113.123 内容语言根据AP10数据包中语言自动判断,是否回复超链接也根据AP10状态判断 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 心率数据上传（上行协议号：AP49，响应：BP49）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP49,68# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 AP49 : 命令字符 68:心率 |  |
| 平台响应： | IWBP49# |
| 说明： |  |

- 温度数据上传（上行协议号：AP50，响应：BP50）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP50,36.7,90# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 AP50 : 命令字符 36.7:温度 90:电量 |  |
| 平台响应： | IWBP50# |
| 说明： |  |

- 查询手表对应的蓝牙温度计SN（上行协议号：AP51，响应：BP51）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP51# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 AP51 : 命令字符 |  |
| 平台响应： | IWBP51,123456# |
| 说明： |  |

- 上传心率与血压（上行协议号：APHT，响应：BPHT）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAPHT,60,130,85# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 APHT : 命令字符 60 : 表示心率 130: 血压高压 [收缩压] 85 : 血压低压 [舒张压] |  |
| 平台响应： | IWBPHT# 表示平台已接收，可不作响应 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 上传心率、血压、血氧、血糖（上行协议号：APHP，响应：BPHP）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAPHP,60,130,85,95,90,36.5,,,,,,,# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 APHT : 命令字符 60 : 表示心率 130: 血压高压 [收缩压] 85 : 血压低压 [舒张压] 95：血氧 90：血糖 36.5: 体温 |  |
| 平台响应： | IWBPHP# 表示平台已接收，可不作响应 |
| 说明： | 其中需要每项指标不一定全部有值，如果无值，则留空 |

- 通过基站校时并获取经纬度协议（上行协议号：APTM，响应：BPTM）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAPTM,460,0,9750,3613# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 APTM : 命令字符 460:MCC 0: MNC 9750: LAC 3613: CID |  |
| 平台响应： | IWBPTM,20160225090909,22.123456,113.654321# 返回时间，格式为：yyyyMMddHHmmss ，为UTC0 时间 经纬度保留六位小数，若没取到则返回 0 |
| 说明： |  |

- 同步天气（上行协议号：APWT，响应：BPWT）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAPWT# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 APWT : 命令字符 |  |
| 平台响应： | IWBPWT, 深圳, 2018-12-24 16:45:5, 2018-12-25,1, 3,1,晴, 2018-12-26, -1,4,2, 阴, 2018-12-27,3,7, 3,小雨# 实际返回需要转换为unicode： IWBPWT, 6df15733, 2018-12-24 16:45:5, 2018-12-25,1, 3, 1, 6674, 2018-12-26, -1,4, 2,9634, 2018-12-27,3,7, 3, 5c0f96e8# 深圳,所在城市， 2018-12-24 16:45:51 预报时间 2018-12-25: 当天日期 1：当天最低温度，表示1度 3：当天最高温度，表示3度 1:天气大类（1-晴、2-多云、3-雨、4-雪、5-未知） 晴：当天天气小类，中文描述 2018-12-26：第二天日期 -1：第二天最低温度，表示-1度 4：第二天最高温度，表示4度 2：天气大类（1-晴、2-多云、3-雨、4-雪、5-未知） 阴：第二天天气 2018-12-27：第三天日期 3：第三天最低温度，表示3度 7：第三天最高温度，表示7度 3：天气大类（1-晴、2-多云、3-雨、4-雪、5-未知） 小雨：第三天天气 注：城市、天气为HEX的UNICODE编码,非明文； 在没有定位数据的情况下，则无法取到天气 如果未取到天气，则相关栏位留空，注意城市也有可能为空 |
| 说明： |  |

- 确认已读文字（上行协议号：AP94，响应：BP94）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP94,123456,1# |  |
| 说明： |  |
| IWAP94：标识符 APHCI: 命令字符 123456: 文字来源系统流水号 1:确认阅读、0：取消阅读 |  |
| 平台响应： | IWBP94# 表示平台已接收，可不作响应 |
| 说明： |  |

- ECG数据数据（下行协议号：APHD，响应：BPHD，参考语音AP07）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAPHD,20140818064408,6,1,1.3,20.2,1,1000,1024,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 APHD: 命令字符 20200707111800:2020年7月7日11点8分00秒 6: 总共6包数据 1：当前为第1包 1.3: 增益 20.2：0点电压 1：导联数，非必须，如果无，则留空 1000： 采样率 1024：实际数据长度，最长1024 XXXXXXXXXXXXXX: 心电数据 |  |
| 设备响应： | IWBPHD,0, 98, 59, 156, 296, 369,7aa660275fc35f8b4e0d9f50¦623f98a4 # 0：分析数据成功/1：分析数据失败 ,如果分析失败，后续的栏位都留空格 98: 平均心率 59: Qrs宽度 156: PR间期 296: Q-t 间期 369: QTc值 7aa660275fc35f8b4e0d9f50¦623f98a4：窦性心律不齐¦房颤，中文使用unicode编码，每项内容用’¦’隔开，如果分析失败，则为空 |
| 说明： | 参考语音报文AP07的做法，上一包数据等待下一包数据返回后再发送； 最后一包回复分析结果，大于1包的数据的情况，前几包回复空 |

- 睡眠数据上传 (上行协议号：AP97，响应：BP97)

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAP97,2300@0800,109,001222222113...# |  |
| 说明： |  |
| IW:标识符 AP97:命令字 2300@0800 ： 睡眠统计时间段，从前一天23点统计到早上8点钟 109 ：此包总共睡眠数据个数，每5分钟一个数据 001222222113:睡眠数据，0：醒着，1：浅睡，2：深睡，3：脱手 #:结束符 |  |
| 平台响应： | 平台回复 IWBP97# |
| 说明： | 目前仅限L18部分项目 |

- RRI数据（上行协议号：APRR，响应：BPRR）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWAPRR,2022-05-10 14:52:01,60,720¦730¦750¦680¦720¦930¦470¦710¦700¦650¦710¦690¦680¦720¦710¦740¦760¦730¦740¦750¦780¦790¦770¦770¦780¦730¦750¦760¦750¦760¦770¦780¦780¦760¦770¦780¦770¦780¦800¦800¦790¦770¦630¦880¦800¦810¦830¦760¦690¦760¦740¦760¦790¦810¦760¦770¦770¦760¦770¦760# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 APRR : 命令字符 20220510145201: 时间，2022-05-10 14:52:01 60: 60组数据 720¦730¦750¦680¦720¦930¦470¦710¦700¦650¦710¦690¦680¦720¦710¦740¦760¦730¦740¦750¦780¦790¦770¦770¦780¦730¦750¦760¦750¦760¦770¦780¦780¦760¦770¦780¦770¦780¦800¦800¦790¦770¦630¦880¦800¦810¦830¦760¦690¦760¦740¦760¦790¦810¦760¦770¦770¦760¦770¦760: RRI数据 |  |
| 平台响应： | IWBPRR,2021-03-12 10:00-11:00, 50,60,70, 1,2,3,34&1,35&2,50&3, 341,35&2,50&3,37&1,37&1,37&1,37&1,37&1,37&1,38&1,38&1,38&1,38&1,38&1,38&1# 2021-03-12 10:00-11:00: 时间 50：压力平均数 60：情绪平均数 70：疲劳平均数 1：压力标签，0为低压；1为略有压力；2为压力山大 2：情绪标签，0愉悦；1为心情一般；2为心情很差 3：疲劳标签，0放松；1稍有疲惫；2十分疲惫 34&1,35&2,50&3, 34&1,35&2,50&3： 压力数据，_0 到_50 表示x轴的刻度位置，x轴的刻度为0,10,20,30,40,50； Val表示疲压力值，范围[0,100] Cor=0：低压（文字颜色为绿色） Cor=1：稍有压力（文字颜色为蓝色） Cor=2：压力山大（文字颜色为红色） 37&1,37&1,37&1,37&1,37&1,37&1：情绪， _0 到_50 表示x轴的刻度位置，x轴的刻度为0,10,20,30,40,50； Val表示情绪值，范围[0,100] Cor=0：愉悦（文字颜色为绿色） Cor=1：情绪一般（文字颜色为蓝色） Cor=2：情绪很差（文字颜色为红色） 38&1,38&1,38&1,38&1,38&1,38&1：疲劳， _0 到_50 表示x轴的刻度位置，x轴的刻度为0,10,20,30,40,50； Val表示疲劳数值，范围[0,100], Cor=0：放松（文字颜色为绿色） Cor=1：略有疲惫（文字颜色为蓝色） Cor=2：十分疲惫（文字颜色为红色） |
| 说明： | 其中需要每项指标不一定全部有值，如果无值，则代表无数据 部分项目 |

- 服务器发起（服务器设备）

- 设置SOS号码（3个）（下行协议号：BP12，响应：AP12）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP12,353456789012345,080835,135XXXXXXXX,135XXXXXXXX,135XXXXXXXX# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP12 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 135XXXXXXXX,135XXXXXXXX,135XXXXXXXX : SOS电话号码,如果某一个电话号码不设定，则对应位置为空，但是位置仍旧保留 |  |
| 设备响应： | IWAP12,080835,135XXXXXXXX,135XXXXXXXX,135XXXXXXXX# 080835: 设备响应的时候带上响应流水号 135XXXXXXXX,135XXXXXXXX,135XXXXXXXX回复设备当前设置的主控号码供平台同步使用 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 设置联系人白名单（10个）（下行协议：BP14，响应：AP14）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP14,353456789012345,080835,D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP14 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 D3590D54¦135xxxxxxxxxx : 一组联系人，使用¦分隔名称和电话号码，名称使用UNICODE编码直接下发byte，多组之间使用逗号分隔，未填写的可为空，但位置仍需保留 |  |
| 设备响应： | IWAP14,080835, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx# 080835: 设备响应的时候带上响应流水号 D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx, D3590D54¦135xxxxxxxxxx回复设备当前设置的主控号码供平台同步使用 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 设置定位周期（下行协议号：BP15，响应：AP15）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP15, 353456789012345, 080835, 30# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP15 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 30: 表示频率为30分钟 |  |
| 设备响应： | IWAP15, 080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 立即定位指令（下行协议号：BP16，响应：AP16）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP16,353456789012345,080835# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP16 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAP16,080835# 080835:指令流水号 响应后，上行定位数据 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 恢复出厂设置（下行协议号：BP17，响应：AP17）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP17,353456789012345,080835# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP17 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAP17,080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 重启终端（下行协议号：BP18，响应：AP18）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP18,353456789012345,080835# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP18 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAP18,080835# 080835:指令流水号 响应指令后，设备重启 |
| 说明： |  |

- 设置时区（下行协议号：BP20，响应：AP20）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP20,353456789012345,080835,0,8# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP20 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 0：语言，暂未使用 8:时区，目前仅支持整数时区 |  |
| 设备响应： | IWAP20,080835,0,8# 080835:指令流水号 |
| 说明： |  |

- 设置计步器开关（下行协议号：BP21，响应：AP21）- 未使用

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP21,353456789012345,080835,1# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP21 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 1: 设置计步器开关状态，1 表示开，0表示关 |  |
| 设备响应： | IWAP21,080835,1# 080835:指令流水号 1： 为设置信息，供平台同步使用 |
| 说明： |  |

- 语音下行（下行协议号：BP28，响应：AP28）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP28, D3590D54,XXXX,6,1,1024,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP28 : 命令字符 D3590D54:UNICODE编码，发送者名称 XXXX: 附加信息，在响应数据包时，将附加信息原样响应，类似流水号 6：语音包分包总数 1 ：当前包数，第一包为1，第二包为2，。。。。。。同一个语音包的语音时间相同 1024 :语音包长度 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX：当前音频数据, 每个音频数据包大小为1024字节，最后一包不足1024的取实际字节数 语音包上传规则： 按包次序依次上传，上传后如果没有收到服务器的响应包，则继续上传该语音包。 收到设备回复确认数据包接收成功状态后，继续开始依次上传下一个数据包。。。。。。 如果设备回复确认数据包接收失败状态，则重复发送上一个数据包 |  |
| 设备响应： | IWAP28,D3590D54,XXXX,6,1,1# D3590D54:UNICODE编码，发送者名称 XXXX: 附加信息，原样返回 6：语音包分包总数 1：当前设备收到的是第几个包 1：表示设备接受数据成功，0表示设备接受数据失败 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 关机指令（下行协议号：BP31，响应：AP31）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP31,353456789012345,080835# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP31 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835:指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAP31,080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 工作模式（下行协议号：BP33，响应：AP33）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP33,353456789012345,080835,1# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP33 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835:指令流水号 1：设备工作模式，1：正常模式，2：省电模式，3：紧急模式 |  |
| 设备响应： | IWAP33,080835,1# 080835:指令流水号 1：设置信息，供服务器同步 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 自由设置定位时间（下行协议号：BP34，响应：AP34）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP34, 353456789012345,080835,8,50,1# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP34 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 8: 模式，目前固定8 50： 定位间隔50秒 1 : 开gps； 0：关gps |  |
| 设备响应： | IWAP34,080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： |  |

- 发送文字（下行协议号：BP40, 响应：AP40）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP40,353456789012345,080835,00610072006500200079006f00750020006f006b003f# |  |
| 说明: |  |
| IW：标识符 BP40 : 命令字符 353456789012345: 串号 080835: 指令流水号 00610072006500200079006f00750020006f006b003f: UNICODE编码 , 例子文字为： ‘are you ok?’ |  |
| 设备响应 | IWAP40,080835# |

- 跌倒报警开关（下行协议号：BP76, 响应：AP76）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP76,353456789012345,080835,1# |  |
| 说明: |  |
| IW：标识符 BP76 : 命令字符 353456789012345: 串号 080835: 流水号 1/0: 开/关 |  |
| 设备响应: | IWAP76,080835,1# |
| 说明: |  |

- 跌倒报警灵敏度调节（下行协议号：BP77, 响应：AP77）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP77,353456789012345,080835,1# |  |
| 说明: |  |
| IW：标识符 BP77 : 命令字符 353456789012345: 串号 080835: 流水号 1/2/3: 灵敏度， 3最灵敏 |  |
| 设备响应: | IWAP77,080835# |
| 说明: |  |

- 测量心率（下行协议号：BPXL，响应：APXL）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBPXL,353456789012345,080835# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BPXL : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAPXL,080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 测量血压（下行协议号：BPXY，响应：APXY）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBPXY,353456789012345,080835# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BPXY : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAPXY,080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 测量血氧（下行协议号：BPXZ，响应：APXZ）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBPXZ,353456789012345,080835# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BPXZ : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAPXZ,080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： |  |

- 血压校准（下行协议号：BPJZ，响应：APJZ）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBPJZ,353456789012345,080835,110,75,80,1# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BPJZ : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 110:高压值 75：低压值 80: 年龄 1： 1代表性别，男，0为女 080835 :指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAPJZ, 080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 白名单开关（下行协议号：BP84，响应：AP84）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP84,353456789012345,080835,1# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP84 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 1: 表示白名单开，0 表示白名单关 |  |
| 设备响应： | IWAP84,080835,1# 080835:指令流水号 1：表示设备执行成功,0 表示设备执行失败 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 设置闹钟(带类型)（下行协议号：BP85，响应：AP85）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP85,353456789012345,080835,1,3, 0900,135,1,1@0900,135,1,2@0900,135,1,3# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP85 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 1: 表示闹钟总开关，1为开，0 为关 3: 表示闹钟个数 0900 ,135,1,1，表示一组闹钟，0900表示早上09:00, 135表示周一周三周五，使用24小时制 1表示该组闹钟开启或关闭状态 1表示开启 0表示关闭 1表示吃药提醒 2 表示喝水提醒 3 表示久坐提醒 多组闹钟之间用”@”符号分隔 |  |
| 设备响应： | IWAP85, 080835,1,3, 0900,135,1,1@0900 ,135,1,2@0900 ,135,1,3# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 设置心率/血压测量周期（下行协议号：BP86，响应：AP86）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP86, 353456789012345, 080835,1,720# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP86 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 0: 关闭测量；1 ：设置测量周期 720: 表示720分 |  |
| 设备响应： | IWAP86, 080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 本消息适用所有终端 |

- 设置体温计测量周期（下行协议号：BP87，响应：AP87）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP87, 353456789012345, 080835,1,720# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP87 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 0: 关闭测量；1 ：设置测量周期 720: 表示720分 |  |
| 设备响应： | IWAP87, 080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： |  |

- 设置心率/血压阀值（下行协议号：BP89，响应：AP89）-未使用

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP89, 353456789012345, 080835,50,90,80,90,110,140# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP89 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 50: 心率低阀值，低于该阀值上传心率，如果未设置，则留空 90: 心率高阀值，高于该阀值上传心率，如果未设置，则留空 80: 低压阀值，低压低于该阀值上传血压，如果未设置，则留空 90: 低压阀值，低压高于该阀值上传血压，如果未设置，则留空 110: 高压阀值，高压低于该阀值上传血压，如果未设置，则留空 140: 高压阀值，高压高于该阀值上传血压，如果未设置，则留空 |  |
| 设备响应： | IWAP89, 080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： | 例：IWBP89, 353456789012345, 080835, ,90, 80,90,,# 本例只设置了心率高阀值与血压低压阀值 |

- 发送文字到手环（下行协议号：BP93，响应：AP93）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP93, 353456789012345, 080835,123456, 8fd9662f4f8b5b50,2,3# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP93 : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 123456:文字来源系统流水号 8fd9662f4f8b5b50: 这是例子（文字内容） 2：语音播报次数，取值范围0-3，0为不播报 3：震动次数，取值范围为0-4， 0为不震动 |  |
| 设备响应： | IWAP93,080835# 080835: 设备响应的时候带上响应流水号 |
| 说明： | 未使用 |

- 睡眠时间段设置（下行协议号：BP96，响应：AP96）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBP96,353456789012345,080835,1, 2300@0800# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BP96 : 命令字符 353456789012345: IMEI号 080835 :指令流水号 １：是否上传睡眠数据 2300@0800表示测量睡眠的时间是晚上23:00至次日08:00分，使用24小时制 |  |
| 设备响应： | IWAP96,080835,1,2300@0800# 080835:指令流水号 １：设置信息，供平台同步使用 2300@0800设置信息，供平台同步使用 |
| 说明： | 目前仅限L18部分项目 |

- 测量体温（下行协议号：BPXT，响应：APXT）

| 示例： |  |
| --- | --- |
| IWBPXT,353456789012345,080835# |  |
| 说明： |  |
| IW：标识符 BPXT : 命令字符 353456789012345:IMEI号，设备唯一ID 080835 :指令流水号 |  |
| 设备响应： | IWAPXT,080835# 080835:指令流水号 |
| 说明： |  |